# Análise de Eficiência e Ocupação da Rede Elétrica de Distribuição: Impacto da Iluminação Pública LED e Integração de Cargas de Mobilidade Elétrica

#### Mariana Martins (1230679), Luna Gomes(), Samara Miranda(1230432)

#### Departamento de Engenharia Informática Instituto Superior de Engenharia do Porto

#### Porto, Portugal

Resumo — Este artigo apresenta uma análise estatística detalhada sobre a ocupação dos Postos de Transformação de Distribuição (PTD) e a sua relação com a eficiência tecnológica da Iluminação Pública (IP). Utilizando ferramentas de Ciência de Dados em Python, o estudo caracteriza a infraestrutura elétrica nacional, identifica zonas críticas de saturação e propõe um modelo de regressão linear para prever o nível de utilização da rede. Os resultados demonstram como a transição para tecnologia LED na IP pode libertar capacidade de rede para a integração de novos vetores de consumo, nomeadamente carregadores de veículos elétricos.

Palavras-Chave — ANADI, Estatística Descritiva, Iluminação Pública, Regressão Linear, Eficiência Energética, Mobilidade Elétrica.

# 1. Introdução

A gestão inteligente das redes de distribuição elétrica é um pilar fundamental da transição energética. Com o aumento da eletrificação de setores como os transportes, a infraestrutura existente, composta por Postos de Transformação de Distribuição (PTD), enfrenta novos desafios de carga. Este estudo foca-se na otimização desta infraestrutura através da análise da Iluminação Pública (IP).

O objetivo principal deste trabalho, realizado no âmbito da unidade curricular de Análise de Dados em Informática (ANADI), é realizar uma Análise Exploratória de Dados (EDA) e desenvolver um modelo preditivo que quantifique o impacto do "Rácio de Ineficiência Tecnológica" na ocupação da rede. Pretende-se identificar concelhos onde a libertação de potência via modernização LED viabilize a instalação de carregadores de veículos elétricos de 22 kW.

# 2. Metodologia

A análise segue as etapas de limpeza, transformação, exploração e modelação de dados recorrendo às bibliotecas Pandas, Numpy, Matplotlib e Statsmodels.

### 2.1. Fontes de Dados

Foram integrados dois conjuntos de dados:

- PTD_data: Dados técnicos de postos de transformação (Potência Instalada, Nível de Utilização, Número de Clientes e Potência de Geração).

- IP_data: Inventário de iluminação por freguesia, categorizado por tipo de lâmpada (LED vs. Tecnologias convencionais como Mercúrio ou Sódio).

### 2.2. Tratamento e Engenharia de Variáveis

Os dados foram limpos e agregados ao nível do concelho. Foram criadas variáveis fundamentais para o modelo:

- Nível de Utilização (Y): Variável dependente extraída dos intervalos de ocupação dos PTD.

- Rácio de Ineficiência ($X_3$): Definido pela proporção de lâmpadas não-LED em relação ao total de luminárias.

- Potência de Geração ($X_2$): Capacidade de microgeração injetada na rede local.

# 3. Análise Exploratória de Dados (EDA)

### 3.1. Caracterização da Ocupação por Distrito

Através da análise de diagramas de extremos e quartis (Boxplots), observou-se uma heterogeneidade significativa entre distritos. Conforme analisado no notebook do grupo, a identificação de outliers permite destacar zonas de risco onde a rede se encontra em níveis críticos de ocupação, exigindo reforço estrutural prioritário.

### 3.2. Relação entre Eficiência IP e Saturação

A análise de correlação preliminar indica que concelhos com baixos índices de penetração LED (alto rácio de ineficiência) tendem a apresentar menos "folga" energética. Esta observação fundamenta a hipótese de que a eficiência na IP é um preditor relevante para a capacidade disponível.

# 4. Modelo de Regressão e Análise Inferencial

Propõe-se a estimação do nível de ocupação esperado através da equação:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \epsilon$$

Onde $X_1$ é o número de clientes e $X_2$ a potência de geração. O foco da análise recai sobre $\beta_3$, que quantifica a redução na ocupação por cada ponto percentual de melhoria na eficiência LED. No passo seguinte do estudo, este modelo será aplicado especificamente aos concelhos do distrito de Aveiro (códigos 101 a 109) para validação de previsões face aos valores reais.

# 5. Conclusões Preliminares

Os resultados iniciais confirmam que a infraestrutura elétrica em Portugal apresenta margens de manobra distintas conforme a região geográfica. A modernização tecnológica da iluminação pública surge não apenas como uma medida de poupança direta, mas como uma ferramenta estratégica de gestão de capacidade para a mobilidade elétrica sustentável.

## Referências

[1] C. Heumann and S. Schomaker, Introduction to Statistics and Data Analysis, Springer, 2016.

[2] W. McKinney, Python for Data Analysis, O'Reilly Media, 2017.